
武汉软件工程职业学院电子工程学院光电探测实验室设备采购项目

清单，技术规格、参数及要求
注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	仪器设

备名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	光电技术创新实训平台
	1、光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ，暗电阻：1MΩ
2、硅光电池：光敏面积：10×10mm，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥16mA，暗电流：5×10E-11A，响应时间：11uS

3、光照度计：量程：三档量程可切换设计

4、红外发射二极管：正向压降：1.4V，额定电流I：10μA，发射波长：940nm

5、光敏二极管：最高工作电压：20V，峰值波长（λp）：880nm 6、红外遥控设计：自定义遥控路数，LED指示

7、PSD位移测试系统设计：光源：650nm半导体激光器带准直，一维PSD：光敏区：1mm×8mm；光谱范围：380-1100nm，PSD位移支架：13mm移动距离，分辨率0.01mm
8、热释电报警器设计：热释电传感器：灵敏元面积：2.0×1.0mm2，工作波长：7-14μm，工作电压：2.2-15V，工作电流：8.5-24μA，菲涅尔透镜：感应角度：89°,报警指示：光

9、光电耦合开关里程表设计：:反射式光电耦合器：工作电流：20mA，正向压降：1.5V，转速：0～2400RPM

10、光电测距传感器：工作电压：5V，测量距离：80cm

11、太阳能电池板：5V/230Ma

12、颜色传感器：波长范围450nm-750nm，反向电压最大可达30V
13、红外温度传感器：量程0-50℃，波长8-14um，精度1%，信号输出:0-5V
14、反射式光纤位移传感器：光纤芯直径：Φ1+Φ0.265×16，长度：50mm

15、对射式光纤位移传感器：光纤芯直径：Φ1 mm，长度：50mm

16、数据采集模块及相关程序

17、万用表：DT9205（型号）
	2
	台

	激光加工仿真教学模拟实训软件及设备
	多功能激光加工机仿真教学模拟软件

系统包括仿真加工模块、部件介绍模块、光学调整模块、故障维修模块和CNC软件模块、维护保养模块六大模块：

◆光路调整模块：对光学部分的调整学习，使之达到机床实际工作标准；

◆参数设置模块：开关机操作，并对不同材质选用不同参数，对其修改和删除；

◆CNC软件模块：学习CNC软件的使用、参数设置及绘图等功能；

◆故障维修模块：学习机床使用时常见故障现象的排除方法；

◆仿真操作模块：操作机床，完成一个完整的操作流程；

◆维护保养模块：掌握激光设备的正确操作方式及维护保养常识。



	1
	套

	
	激光雕刻/切割一体机仿真教学模拟软件

系统包括仿真加工模块、部件介绍模块、光学调整模块、故障维修模块和雕切加工软件模块、维护保养模块六大模块：

◆光路调整模块：对光学部分的调整学习，掌握CO2气体激光器的调整方法；

◆参数设置模块：开关机操作，并对不同材质选用不同参数，对其修改和删除；

◆雕切软件模块：学习和主机设备一致的专用雕刻/切割软件的使用、参数设置及图形转换等功能；

◆故障维修模块：学习雕切机使用时常见故障现象的排除方法；

◆仿真操作模块：模拟操作激光雕切机 ，完成一个完整的CO2激光雕刻/切割加工的操作流程；

◆维护保养模块：掌握CO2激光雕刻/切割一体机的正确操作方式及维护保养常识。
	1
	套

	
	激光焊接机仿真教学模拟软件

系统包括仿真加工模块、部件介绍模块、光学调整模块、故障维修模块和标刻软件模块、维护保养模块六大模块：

◆光路调整模块：对光学部分的调整学习，掌握Nd：YAG灯泵浦激光器的调整方法；

◆参数设置模块：开关机操作，并对不同材质选用不同参数，对其修改和删除；

◆PLC编程模块：学习和主机设备一致的PLC控制器的使用、参数设置及语法编辑等功能；

◆故障维修模块：学习激光焊接机使用时常见故障现象的排除方法；

◆仿真操作模块：模拟操作激光焊接机 ，完成一个完整的激光焊接加工操作流程；

◆维护保养模块：掌握激光焊接机的正确操作方式及维护保养常识。
	1
	套

	
	Intel i7 4790；B85M-F PLUS；DDR3-1600Mhz 8GB；西部数据黑盘1Tb，64MB缓存；CM871 128G；GTX960 4GD5；LG 23.5英寸宽屏；500W且通过银牌认证
	2
	台


