车厢可卸式垃圾车主要技术参数及性能要求
注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
1、主要技术参数要求
	项目名称
	车厢可卸式垃圾车

	数量
	1辆

	★底盘型号
	SC1022DB4N4（或相当于）

	★发动机型号
	JL466Q1（长安发动机，国IV排放）（或相当于）

	发动机功率
	51kw（69马力）

	燃油种类
	汽油

	轴距
	2500mm

	★整备质量
	≥1000kg

	★额定载质量
	≥652kg

	★钩臂举升重量
	≥1.5T

	液压系统最大工作压力
	16 mpa

	厢体举升角度
	48±2°

	车厢钩起时间
	≤25s

	车厢卸载时间
	≤25s

	液压系统额定压力
	≥20mpa

	★关键零部件
	电磁取力器、齿轮油泵、电磁换向阀、溢流阀、双向液压锁、平衡阀均为国内知名品牌。

	★液压油缸
	海沃

	★车辆外廓尺寸
	3930×1470×1870（mm）±20mm

	★备注：此车辆必须要与本学校现有垃圾车车厢和垃圾站配套使用，如不能配套使用中标供应商承担一切损失。


2、主要技术性能要求
2.1集装载、运输、自卸于一身，无需辅助设备，操作方便简单；
2.2一车多厢，循环运输，提高车辆使用效率，降低使用成本；
2.3采用长安国IV二类底盘改装而成，机动灵活，适合道路较小区域通行；
2.4所有操作均可在驾驶室内完成，操作简单、方便，降低了操作者的劳动强度；
2.5液压及取力系统采用独立单元电磁取力并控制钩臂系统作业。
