
附件：

物联网应用技术实训室设备采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	数
量
	单
位

	物联网工程应用实训系统2.0
	一、物联网实训工位：
人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作；配备两组网孔操作面板（正面、顶部），用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；有强弱电供电系统，工位背面有10余个强电供电插座，工位正面配有8套直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要，同时，面板上安装了走线槽，方便学生进行各种布线；设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；带有照明系统，便于实训和演示；配有抽屉柜子，方便物联网设备、耗材工具等的收纳；多个物联网实训工位，可方便的进行多种排列组合的摆放设计，满足各种要求的实训室或创新实验室的工位设计要求。外观尺寸（长*宽*高）：1016mm*410mm*2026mm；主面板尺寸（长*高）：750mm*1142mm；电源输入：220V；强电供电：10组，220V 5孔插座（带单路开关、指示灯）；弱电供电：8组，5V，12V，24V弱电供电端子；照明系统：2组，3W 暖白光 LED套筒灯。
二、移动互联终端：
基于Android进行嵌入式软件应用教学开发；基于ARM架构进行嵌入式硬件平台教学开发；基于3G、WIFI进行移动互联教学开发；支持ZIGBEE、蓝牙传感网网关教学应用；配合嵌入式ARM系列平台主机软件操作系统及硬件周边插件，达到数字家庭、智能家居、微型传感器及无线传感应用；GPS综合应用教学；丰富扩展接口，可外接无线传感、RFID、二维码应用。
1、处理器：SAMSUNG S5PV210 ARM Cortex-A8 处理器，1GHz；
2、操作系统：Android 2.3；
3、内存：1GB DDR2 SDRAM；
4、存储：512MB NAND Flash；
5、扩展存储：1个SD卡卡槽、2个MMC卡卡槽，支持到32G；
6、显示屏：尺寸：7寸；触摸屏：多点电容触摸屏；分辨率：800 x 480；类型：TFT；
7、GPS：GPS 导航功能，导航精度高；
8、网络接口：
有线模块：10/100M Ethernet；WiFi模块：IEEE 802.11g/b；蓝牙模块：Bluetooth V2.0；3G模块：支持GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、HSPDA；
9、摄像头：200万像素；
10、音频：AC97音频输入接口；
11、键盘：标准全键盘；
12、接口：
4 路 USB Host，1 路 USB OTG（支持 ADB 调试））；4个RS232串口；1个Zigbee接口；1个SENSOR接口；1个VGA接口；1个HDMI接口；2组扩展槽（66PIN）；
13、 设备规格：450（L）x400(W)x110（H）mm；
三、智能商业应用模块
该模块主要包括UHF桌面发卡器、条码扫描设备、LED显示屏、网络摄像头、无线路由器等设备，主要实现了智能仓储、智能卖场、拍码购物等几大典型场景的多种智能商业应用，通过模块的使用操作、开发部署，结合理论课程与实训课程的教学，让学生亲自动手，接触物联网技术在商业领域最前沿的真实的应用，最终达到感知体验与动手的结合、方案设计与实际验证的结合，提高学生的实践动手能力。
1、 条码扫描设备
性能参数：
识读性能
识读模式：线性CCD 

接口：USB-HID, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge 

识读精度：≥5mil 

提供光源：Visible LED Diode 620nm 

识读景深：25mm-390mm 

打印对比度：≥30% 

条码灵敏度**：倾斜±55°@ 0°Roll and 0° Skew 

旋转：±25°@ 0°Pitch and 0° Skew 

偏转：±75°@ 0°Roll and 0° Pitch 

环境光照度：0 ~ 100,000 LUX 

机械/电气化性能：
功耗：0.75W（最大）
工作电压：DC 5.0V 

电流最大电流：150mA 

工作电流：120mA 

待机电流：45mA 
颜色：黑或白
外观尺寸（长×宽×高）：156.0×95.0×71.0 mm 

重量：105g 

工作环境
工作温度：-0℃to + 50℃
储存温度：-40℃to + 60℃
工作湿度：0 to 95% ( 无凝结)

2、 LED显示屏
处理器：ARM 
存储容量：板载2M字节存储芯片
显示：板载2排Hub08、4排Hub12 

通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器）
通讯波特率：可支持9600～115200 

通讯距离：RS232有效通讯距离为：120米 、RS485有效通讯距离为：1200米
3、 网络摄像机

M-JPEG视频压缩格式，接口: RJ45•Install ActiveX Control，带云台变焦，角度旋转：垂直120°, 水平270，双向语音 , 喇叭和麦克风，图像帧率： Max. 30fps，图像传感器: CMOS 感光器，30万像素，图像分辨率，图像处理：自动曝光(AE)；自动白平衡(AWB)；自动增益控制( (AGC)，网络协议： HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/DDNS，DDNS：Http/PPPoE/FTP/SMTP，工作电压：5.0V，功耗 : 1500mA，报警动作:支持的电子邮件讯息和上传图像FTP，10*φ5红外灯，OLux（红外开），红外距离15M，支持同一屏幕监控9个摄像机，MSN 服务器，支持无线网络(Wi-Fi/ 802.11/b/g )移动，多层次用户管理和密码的定义，在任何地方、任何时间、即时监控，支持手机浏览：IPhone、IPAD、智能手机，支持firefox safari goole 浏览器。
4、 无线路由器

网络标准：无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b， 有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u  
最高传输速率：300Mbps  
网络接口：1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口 
电源电压：12V，0.5A  
产品尺寸：198×134×30mm  
产品重量：246g  
环境标准：工作温度：0-40℃
工作湿度：10%-90%
Qos支持：支持  
WPS功能：支持WPS一键加密功能  
WDS功能：支持WDS无线桥接  
无线安全：64/128位WEP加密技术
WPA，WPA2加密 
天线类型：外置天线  
天线数量：2根  
是否可拆卸：否
天线增益：5dBi
5、UHF桌面发卡器：
1)
ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2），
2)
支持 国标（920~925MHz）、美标(902~928MHz)或定制其它频段，
3)
读卡距离: 大于5 m；
6、热敏票据打印机：
1)
打印方法：热敏点行打印；
2)
打印字库：12x24 24x24；
3)
有效打印宽度：　57.5mm±o.5；
4)
打印速度： 约90mm/秒；
5)
打印纸类型： 热敏纸，外径最大60mm内径最小30mm；
6)
字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库；
7)
打印头寿命：脉冲次数10,000,000次；
8)
钱箱接口：DC12v IA 4芯RJJ11插座；
9)
电源要求：DC 9v 3A；
10)
重量：1.5Kg；
7、
串口服务器：
1)
LAN口：以太网:10/100 Mbps，RJ45  保护：内置的1.5 KV电磁保护
2)
串口：4个RS-232接口  端口类型：Male DB9（针式）串口保护：所有信号15 KV ESD保护
3)
串口通讯参数:校验位：None, Even, Odd 数据位：5, 6, 7, 8  停止位：1, 1.5, 2  流控：RTS/CTS, DSR/DTR, Xon/Xoff  速度：110~460800bps
4)
协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, SNMP, HTTP
5)
工具：支持Windows 2000/XP的管理软件
6)
驱动支持：Windows 2000/XP Real COM driver, Unix/Linux TTY driver
7)
配置：Web网络浏览器、Telnet、Console控制台
8)
电源输入：5V DC
9)
功耗：150mA＠5V
10)
操作温度：-20~70˚C (-4~158˚F)

11)
储藏温度：-40~85˚C (-40~185˚F)

12)
工作湿度：5~95%RH
8、高频读写器：
1)
温度适用范围：-20到+60 o C；
2)
卡触点可使用次数：10万次；
3)
支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡；
4)
可给卡提供电流：0-130mA；
5)
与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）；
6)
通讯协议：支持ISO14443 TypeA/B，同接触式卡的通讯速度可达115，200 bps；
7)
所遵循的标准： ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE；
8)
通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps；
9)
状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态；
10)
操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux；
11)
其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台、支持在线升级功能、同步支持符合ISO14443 Type A,Type B的非接触智能卡，如：Mifare S50、Mifare S70、MF1ICL10、Mifare Pro、Mifaredesfire、Mifare ultralight、SLE44R31、SLE6-6cl系列、AT88RF020、华虹1102等；
9、 电子价格标签

1） 材料：PC\ABS
2） 显示方式：字段式
3） 协议：ISO18000-6C
4） 频率范围（MHz）：902-928
5）读取范围（固定读取器）：2M
1） 中距离式读写器
2） 供电：USB供电 
2）功率：<2.5瓦 
天线极化方向：圆极化 
3） 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 
4） 发射功率：15dbm 
5） 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C 
6） 识别距离：>30cm 
7） 写数据距离：>5cm 
8） 接口模式：USB 
9） 工作寿命：>5年 
10） 工作温度：-20℃～+60℃
11） 工作湿度：小于90％ （非冷凝） 
四、智能环境气象模块
该套件主要包括温湿度传感器、火焰探测器及烟雾传感器等多种传感器及设备，结合485数据采集模块，实现了智能环境监控场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，结合配套的DEMO开发程序，熟悉传感器技术及数据采集技术在物联网环境领域的方法和内容。
1、 火焰探测器
1)   工作电压： 额定工作电压：DC24V，工作电压范围：DC12V~ DC30V；
2)   工作电流： 监视电流：≤10mA，报警电流：≤30mA；
3)   输出容量： 无源常开或常闭（可通过探测器内部PCB上JP1选定为常开-NO或常闭-NC）两种可选输出，触点容量1A，DC24V；
4)   输出控制方式： 通过探测器内部PCB板上跳线器（JP2）可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)；
5)   指示灯：正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮；
6)   光谱响应范围：180nm～290nm；
2、 开关量烟感探测器
1)   报警声音：≥85dB；
2)   供电电源：  DC9V～DC28V；
3)   电 流 ： 静态电流 ≤200uA；
4)   报警电流 ≤50mA；
5)   工作温度：-10℃～+50℃；
6)   相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)；
7)   继电器无源触点输出；
8)   声光报警；
3、 温湿度传感器
1）  供电：24VDC
2)   准确度：温度：0.5度    湿度：±3%RH
3)   量程：-10-60度
4)   工作温度：0-100度
5)   响应时间：＜15S（1M／S风速）
6)   输出信号：4-20MA
7)   负载能力：电流输出型：≤500Ω   继电器输出：10A/DC30V,10A/AC220V

五、智能路灯应用模块
该套件主要包括人体红外传感器、光照度传感器等多种传感器及设备，结合四输入模拟量通讯模块，实现了智能路灯场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，结合配套的DEMO开发程序，熟悉传感器技术及数据采集技术在物联网环境领域的方法和内容。
1、 人体红外传感器

工作电压：AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V；
输出形式：继电器触发；
延时时间：6秒到5分钟可调；
感应距离：10米（冬远夏近）；
感应角度：左右90度，往下60度；
2、 光照度传感器

供电电压：DC 24V；
输出形式：电流：三线4mA~20mA、电压：三线0V~5V（盲区为30mV）、网络：RS485\RS232；
3、四输入模拟量通讯模块：

1) 端口数量：4个
2) 端口类型：模拟输入
3) 端口电流：4-20毫安
4) 通讯模式：zigbee

4、 RS485设备（数字量）:
1) 通道数：8
2) 输入类型：mV，V，mA

3) 输入范围：+/-150mV，+/-500mV，+/-1mV，+/-5mV，+/-10mV，+/-20mV，4~20mA

4) 隔离电压：3000V

5) 最高额定电压：+/-35mV

6) 采样速率：10个采样点/秒
7) 输入阻抗：20MΩ 

8) 精确度：≤+/-0.1%

9) 功率：1.2W
5） 继电器
· 线圈电压：24V

· 电流：5A

· 主要功能：细脚2开2闭
六、智能安防应用模块

该套件主要包括电子巡更、红外对射模块等设备，通过客户端，实现了智能安防场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，熟悉物联网设备在物联网安防领域的方法和内容。
1、 电子巡更模块
自动感应无需按键，灯光与振动提示读卡成功(振动可单独关闭)。
九组闹钟设置并有振动与灯光提示，提醒巡更人员定时巡逻(最多可设64次)。
USB通讯，机器伴有提示灯显示。
大容量2200AM 3.6V 锂电充电池供电，并配有精工保护板全力保护电池寿命与安全，有自动断电功能，可反复充电使用。
低功耗电路设计，待机0.002MA。
感应卡读卡技术，读卡距离可达4CM。
尺寸：18CM,直径2.8CM

2、 红外对射模块
探测范围:15米
工作电压：12V、24V 

供电电流：〉50MA 

工作温度：+50~（-30）
继电器输出：常开常闭可选，用跳线设置
3、 电子巡更点

频率：125kHz
温度：-40～60℃
4、 电子巡更人员卡

使用寿命: 10年

使用温度: -10~80


耐用性: 40万次
工作电压: 无源

作电流: 无源

5、 警示灯

闪法方式：间断闪、常亮
环境温度：-20℃～55℃
运行时间：连续
工作电压：DC 12或24V
警灯功率：6W
工作电流：0.8A
七、智能农业应用模块

1、ZigBee模块：
1) 主芯片：CC2531F256，256K Flash,有USB控制器；
2) 串行速率：38400bps（预设），可设置 9600bps，19200bps， 38400bps， 115200bps；
3) 无线频率：2.4GHz；
4) 无线协议：ZigBee2007/PRO；
5) 传输距离：可视距离10米；
6) 接收灵敏度：-96DBm；
2、人体红外传感器模块（配合zigbee使用）

1) 工作电压：DC5至 20V；
2) 静态功耗：65 微安；
3) 电平输出：高 3.3V，低 0V；
4) 延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）； 
5) 封锁时间：0.2 秒；
6) 触发方式：L 不可重复，H 可重复，默认值为 H； 
7) 感应范围：小于 120 度锥角，7 米以内； 
8) 工作温度：-15℃~70℃；
9) PCB 外型尺寸：32＊24mm，螺丝孔距 28mm，螺丝孔径 2mm； 
10) 感应透镜尺寸：直径 23mm。
3、光敏电阻传感器模块（配合zigbee使用）

1) 最大电压（V-dc）：150；
2) 最大功耗（mW）：100； 
3) 环境温度（°C）：-30--- +70； 
4) 光谱峰值（nm）：540； 
5) 响应时间（ms）：上升：20， 下降：30
4、温湿度传感器模块（配合zigbee使用）

1) 全量程标定，两线数字输出
2) 湿度测量范围：0～100%RH
3) 温度测量范围：-40～+123.8℃
4) 湿度测量精度： ±4.5%RH
5) 温度测量精度： ±0.5℃
6) 封装：SMD（LCC）
5. 可燃气体传感器模块（配合zigbee使用）

1) 电路电压：〈24V（AC/DC）
2) 测量范围：500-10,000ppm
3) 灵敏度（电阻比）：0.55-0.65
4) 加热器电压：5V±0.2V（AC/DC）
5) 封装：塑料、SUS 双重金属
6、空气质量传感器模块（配合zigbee使用）

1) 空气质量传感器可测量范围：1-30ppm
2) 灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2 阻值/空气中阻值）
3) 空气质量传感器输出信号：可变电阻值
4) 环境温度：-10～50℃
5) 金属网
7、火焰传感器模块（配合zigbee使用）
1) 探测波长：700—1100 nm； 
2) 探测距离：大于1.5m； 
3) 供电电压 3V-5.5V；
4) 输出方式： 
a) 数字输出 当检测到火焰时输出高电平，
b) 没有检测到火焰时输出低电平（0）。 
5) 2模拟输出 随着火焰强度的变化的模拟变化输出端电压变化 
8、 仿真器

Zigbee模块专用调试工具，可以用于CC11xx、CC24xx、CC25xx等多个系列，支持常用多种调试手段如下载、仿真、调试、断点、单步、全速、擦除、读取、加密等。
9、继电器模块
· Zigbee模块专用继电器

· 单路输出

· DC5V

10、 风扇
· 工作电压：DC24V
· 工作电流(A)：0.09-0.25    
· 转速(RPM)：3000-4000 
· 风量（CFM）：24.42-34.18
· 导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)。
· 允许的环境温度范围：-10℃～+70℃(作业)；-40℃～+70℃（存储）
八、软件资源

物联网智能环境监控实训系统，包含智能商业应用场景、环境监测场景、社区安防场景、公共广播场景、智能路灯场景、移动端场景及智能农业场景。各场景具备如下功能：

1、智能商业应用

模拟基于物联网技术的智能超市、电子商务的真实应用系统场景
2、 环境监测
包含大气环境模块，主要有：温度与湿度的传感数值。用户点击进行查询每种传感数据在一定时间段内的数据显示情况，也可进行导出数据操作 。通过该场景目的考核学生对感知层有线传感器设备的安装、调试、及数据采集编程能力。
3、 社区安防场景

针对房屋内火灾（火焰、烟雾）及非法入侵（红外对射）进行监控，异常时会产生告警提示内容，提示内容会自动推送到LED屏上显示以及推送到移动互联终端（安卓端）显示。
4、 公共广播场景

监测社区内火灾（火焰、烟雾）情况，主要通过输入提醒内容，手动推送方式通知业主一些信息，提示内容会推送到LED上显示以及推送到移动互联终端（安卓端）显示。
5、 智能路灯场景

针对城市路灯及楼宇路灯的智能管理。可手动控制路灯与楼道灯，也可根据时间或者自然光照值自动控制路灯；另外，楼道灯是在满足时间设置情况下，当感应到有人经过时（人体红外）亮起的。
6、 移动端场景

针对智慧城市系统的移动端使用。与PC端系统同步，分别有系统设置、用户注册登录、环境气象、智能商超、预警信息、智能农业功能。
7、 智能农业场景

智能农业模拟的是生猪养殖及温室大棚场景，使用的是单独的一组传感器，通过zigbee无线组网在移动互联终端上进行数据采集，并将智能农业的相关数据显示在移动互联终端上。
九、配套耗材套件：
1、物联网工具包套组
包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳、万用表等
2、配套电子档资料（U盘）
包含配套物联网智慧生活实训平台软件、安装环境、配套教学资料等

3、耗材包
包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等

4、物联网工程应用实训系统（智慧城市）教程
包含多本配套纸质版实训指导书
	1
	套








PAGE  
10

