商学院商务谈判实训室系统
招标技术要求：
	序
	  名称
	型号、产品技术指标及参数
	数量
	单价
	小计

	1
	 报告席式操作台
	要求采用国际知名品牌或出口级产品，具备多个国际国内权威认证，多种外观用户可选，结构和材质：
1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附防盗锁钥匙3只。
2、桌面采用进口高级木黄色耐划实木材料，扶手采用进口橡木扶手，L型橡木装饰板
3、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100。
4、可高低任意调节显示器倾斜角度，可以安装15-20吋液晶宽屏 。
5、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO的制作与安装。 
6、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、中控的控制面板等 。
7、键盘架下方隐藏储物抽屉。
8、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。
9、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 。
10、可扩展IC卡电锁一卡通功能、可扩展2*30W扩音器,防盗报警器。
11、柜体下方可放置标准机架式设备，如台式机电脑主机、功放话筒、交换机等
	1台
	
	

	2
	超短焦投影机
	国际一线品牌，超短焦投影机，亮度不低于3000流明，分辨率1024x768以上，对比度2000:1以上，投影机所投光线对演讲者无图像遮挡，对教员身体无任何潜在伤害。（详见附件二技术要求）
	1套
	
	

	3
	单反相机
	具有内置闪光灯的自动对焦、自动曝光单镜头反光式数码相机/ EF系列镜头（包括EF-S系列镜头）、 SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、 CMOS图像感应器、约1800万像素
	1套
	
	

	4
	三脚架
	单反专用，高级便携式三脚架，带万向调节水平仪
	1套
	
	


	5
	分组讨论
定制组合桌
	专业定制，实训学生模拟谈判用方桌，多人位连体设计，台面为25MM加厚设计，外形简洁美观时尚，颜色用户可选。材质：面板采用烽火牌E0级优质三聚氰胺刨花板饰面，甲醛释放量达到国家E0级标准，材料经防虫、防腐等化学处理，边缘采用高级加厚PVC封边，德国热熔胶+自动化高温封边，牢固美观，不易脱落。 下体采用广东生产的全钢架结构，表面经磷化、酸洗、防腐、防锈、静电喷塑等化学处理，结实高档耐用永不生锈。含安装、运输等费用，可供8人谈判，方桌，可拼拆，外观尺寸不小于1.4米X0.6米x0.78米高。
	24张
	
	

	6
	配套高级座椅 
	广东生产，配套高级钢制座椅，产品材质：优质钢脚、优质网眼布料制作
1.面料：透气网布 2.扶手：全钢套PP塑料
3.钢架：电镀加厚钢脚
	 48把
	
	

	7
	电子白板
	一线品牌82英寸红外触摸式电子白板，支持手写及任意物体书写输入。（详见附件一技术要求）
	1套
	
	

	8
	教学移动黑板
	长宽规格：150cmx80cm，带落地式滑轮专用钢架，高度、角度可调节，板面颜色为：金属绿板，粉笔书写。
	1套
	
	

	9
	固定式安装黑板
	专业定制，壁挂式安装，与电子白板匹配安装，需要考虑现场环境的尺寸设计外形尺寸，要求美观协调。
	1套
	
	

	10
	演示用台式电脑
	一线品牌机，用于隐藏安装在多媒体操作台内部，方便日常演示使用。配置不低于：I3CPU/4G/500G/DVD/512M独显，19寸LED液晶显示器
	1套
	
	

	11
	会议主机
	数字会议系统主控机，具备啸叫抑制、多模式发言模式功能，内置48v幻象供电，连接简单方便，抗啸叫性能好。
	1台
	
	

	12
	主席发言话筒
	主席数字发言单元，无需电池
	1只
	
	

	13
	代表发言话筒
	列席数字发言单元，无需电池 
	3只
	
	

	14
	连接主缆
	15-20米长专用联机线缆
	4条
	
	

	15
	会议吸顶音箱
	国际知名品牌，8英寸全频吸顶同轴音箱100瓦8欧，外形美观，音质清晰，嵌入式安装在天花板以内。
	4只
	
	

	16
	功率放大器
	国际知名品牌，专业纯后级放大器，8欧120瓦，4欧300瓦，具有多种电路保护功能，具备调音功能及多路话筒、线路输入等接入功能。
	1台
	
	

	17
	中央控制系统
	1、3*2视音频矩阵； 3进2出VGA切换； 
2、强弱电分离设计，4路电源管理.，其中2路屏幕升降，1路投影电源，1路设备电源。
3、带有滑盖进行防尘保护，具有钥匙管理功能和智能联动功能，带有1路USB接口、RJ45网络接口，手提电脑的电源、VGA 信号和音频接口
4、投影机开关检测和灯泡实际计时；内置投影机防盗检测电路，电动屏幕联动
5、中控内置超过60种投影232码，经过简单的拨位设置即可实现控制
6、带有音量记忆功能，一开机即达到音量舒适状态
7、带有3路防盗触点输入和1路现场报警输出
	1台
	
	

	18
	实训室天花吊顶
	实训室天花板整体美化处理，采用国标优质品牌轻钢龙骨及吸声高硅钙石膏板、丝杆等材料整体制作吊顶处理，整体成型后平整、色彩一致性好，含：相关制度上墙、画框式挂板、材料及施工费运输等全部包干价。
	110平方
	
	

	19
	系统线缆及辅材等
	含系统安装用投影系统、音箱线、视频线及PVC地槽插线板等等辅材、超短焦壁挂安装支架等
	1套
	
	


要求提供教师布置平面图、实训室天花吊顶安装图、整体效果图
附件一：
红外模式电子互动白板招标技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	红外
电子白板
	技术参数要求
(1) 规格：不小于82英寸
(2) 感应方式：红外线感应
(3) 书写方式：笔或手指等 
(4) 消耗电流：≦85mA 
(5) 接口：USB/串口 
(6) 显示比例：4:3 
(7) 分辨率：4096*4096
(8) 可书写面积：1653mm*1139mm
(9) 外形尺寸(mm)：1824*1301*49
(10) 面板快捷键：两侧 
(11) 笔架：智能笔架
(12) 工作温度：-20 到 +50℃      
(13) 工作湿度：20~90%
(14) 存储温度：-40 到 +50℃ 
(15) 存储湿度：10~95%
(16) 包装尺寸(mm)：2040*1400*120   
(17) 净重：24-25kg
(18) 包装重量：33kg
(19) ISO14001环保质量认证，ISO9001质量体系管理认证
(20) 软件：电子白板软件获得计算机软件著作权证书及软件产品登记证书。

	
	
	硬件功能要求
(1) 书写技术：红外线感应技术，采用红外线发射、接受对管形成红外线矩阵，实现精确定位，投影机光线被遮挡不影响连续书写。
(2) 对角线尺寸≥82英寸
(3) 分辨率≥4096×4096
(4) 有效感应面积1653mm宽×1139mm高 ±2mm
(5) 无须专用笔,采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写,便于维护。
(6) 自定义快捷键：具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用。
(7) 面板快捷键：白板两侧各具备不多于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页。
(8) 硬件笔盒：提供带锁的笔盒，保护书写笔和橡皮擦，提起不同颜色的笔即可书写不同颜色的笔迹，拿起橡皮即可直接擦写。
(9) 白板软件与展台交互功能，直接采集展台上的内容到白板页面上，在白板上直接批注，并可以切换多个设备，并可以保存图片，一个白板页面上可以拖出很多图片。
(10) 支持HID技术，在Windows7系统下，无须安装驱动程序即可使用，实现书写及图片放大、缩小、旋转功能。

	
	
	软件功能要求
(1) 智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头。
(2) 提供图片背景透明功能，使图片相近的部分颜色变透明，同时也可以将已经变透明的颜色将恢复原色，方便日常备课教学。
(3) 擦除功能：具有点擦除、区域擦除、清页三项不同的擦除功能。
(4) 手写嵌入：可将书写内容嵌入Office软件，并且保存为相应的文件格式。
(5) 多模式支持：白板软件支持窗口模式、桌面模式、全屏模式及框架模式四种使用模式，四种使用模式可以无缝切换。
(6) 多学科模式支持：白板软件支持分学科的模式设定，包含通用、数学、物理、化学、语言5类学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。
(7) 通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。
(8) 脱机备课，软件可实现脱机使用，方便老师教学备课，无需注册。
(9) 锁屏功能：整个软件页面被半透明层遮挡，该工具防止在不使用白板软件时对软件的误操作。
(10) 可以同时打开多个白板格式文件。
(11) Windows标准快捷键支持: 在白板软件中，支持Windows下的标准快捷键功能，教师备课时，可以直接使用WINDOWS标准键盘快捷键组合，例如复制CTRL+C，粘贴CTRL+V。


附件二：
超短焦投影机招标技术指标
	序号
	设备名称
	技术指标

	1
	超短焦投影机
	(1) 投影技术：3LCD，0.63英寸液晶面板
(2) 标准分辨率：1024×768
(3) 标称亮度≥ 3000流明（符合ISO21118标准）
(4) 对比度≥ 2000:1，宽高比：4:3
(5) 短焦镜头，≤50cm投影出80英寸画面,拥有自由曲面投射镜
(6) 灯泡功率≤210W，顶部换灯
(7) 灯泡寿命：标准亮度下不低于2000小时
(8) 辅助功能：梯形校正，断电保护，边角校正
(9) 扩展接口：支持HDMI接口，RJ45接口，USB接口（含A.B两种模式接口）
(10) 投射镜可自动开合，免除镜头盖，有效防尘
(11) 安全防护：全封闭式防尘网和防盗设计
(12) 投影方式：正投或吊投
(13) 遥控器不受使用环境影响
(14) ISO14001环保质量认证、ISO9001质量体系管理认证
(15) 认证：3C认证、节能认证，环保认证
(16) *品牌认可度：投影机品牌连续3年中国地区销量IDC数据前三
(17) 检测报告：国家权威机构出具的检测报告
(18) *入围节能产品政府采购清单（第十一期）
(19) 入围中央电化教育馆班班通推荐产品目录


